长三角一体化滁州低空经济产业研创基地工程及园区绿化配套工程项目

土壤污染状况调查报告

（备案稿）

| 委托单位： | 滁州大学科技园有限公司 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 安徽世标检测技术有限公司 |
| 2023年12月 |  |

项目名称：长三角一体化滁州低空经济产业研创基地工程及园区绿化配套工程项目土壤污染状况调查报告

委托单位：滁州大学科技园有限公司

编制单位：安徽世标检测技术有限公司

项目负责人：王成超

摘要

一、基本情况

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》，用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。安徽省生态环境厅和安徽省自然资源厅于2021年11月12日联合发文《关于强化用途变更的建设用地联动监管的通知》，要求省内用途变更为“两公一住”的地块，在开发前依法落实污染状况调查制度，切实保障人居环境安全。

（1）调查地块情况：本次调查包括24宗地块，总面积147310.78m2（约221亩），沿文慧路、文瑞路、永兴路分布，地块详情见下表。

（2）土壤调查委托单位：滁州大学科技园有限公司。

（3）土壤污染状况调查单位：安徽世标检测技术有限公司。

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》，用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。

受滁州大学科技园有限公司委托，安徽世标检测技术有限公司于2023年3月对该地块进行土壤污染状况调查。

二、第一阶段调查

第一阶段调查工作开展时间为2023年3月-4月。项目组通过资料收集、现场踏勘以及人员访谈等形式对本次调查地块进行了第一阶段调查。

- 资料收集：本次调查通过收集2008年至今的地块历史影像、滁州市自然资源勘测规划研究院有限公司绘制的地块用地范围图，得知调查地块历史上以集体建设用地、水域和农用地为主，无工业企业生产经营历史，通过收集的地块规划图，土地利用性质调整为居住用地及公共管理及公共服务设施用地（教育科研用地、体育用地、医疗卫生用地）。

- 2、现场踏勘：现场踏勘时地块暂未开发使用。在地块范围内未发现地下储存槽罐或地下设施，地块内无刺激性气味、无异味，整个区域未发现异常颜色及气味土壤。现场使用PID和XRF进行了土壤快速检测，土壤监测指标砷、镉、铜、铅、汞、镍各项指标快速筛选监测值均低于《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第一类用地筛选值要求，挥发性有机物快速筛选监测未检出。

3、人员访谈：向附近的居民、委托单位及相关部门了解到，调查地块主要为集体建设用地、水域和农用地为主，在各个历史使用阶段内未从事过工业活动，无化学品使用及储存历史。

根据污染识别结果，24宗调查地块历史为农田、地表水体及村庄，在各个历史使用阶段内未从事过工业活动，没有工业产污环节，地块现状为空地及植被，24宗调查地块周边地块历史为农田、地表水体及村庄，现状无污染型企业存在。

因此，调查地块在当前和历史上均无潜在的污染源，周边环境引起调查地块土壤污染的可能性很小，按照《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019），调查工作可结束，无需进行后续第二阶段调查。

三、初步调查结论

调查结果显示，地块内当前和历史上均无可能的污染源，周边潜在污染源对地块环境影响较小，调查地块环境状况均可接受，调查地块均不属于污染地块，第一阶段调查工作结束，无需进行下一阶段调查。

目  录

1 前言	1

2 概述	2

2.1调查目的和原则	2

2.2调查范围	2

2.3调查依据	18

2.4调查方法	19

3 地块概况	21

3.1区域环境概况	21

3.2敏感目标	27

3.3地块现状和历史	35

3.4相邻地块的现状和历史	56

3.5地块利用的规划	80

4 资料分析	82

4.1地块资料收集清单	82

4.2政府和权威机构资料收集和分析	83

4.3地块资料收集和分析	85

4.4其他资料收集及分析	85

5 现场踏勘和人员访谈	87

5.1现场踏勘	87

5.2人员访谈	87

5.3污染源识别初步分析	89

6 现场快速检测	90

6.1快速检测依据和原则	90

6.2快筛方案	90

6.3现场快筛与检测	96

6.4质量控制与保证	103

7 结果和分析	104

7.1污染源识别结果	104

7.2现场快检结果	104

7.3资料收集、现场踏勘和人员访谈的关联性分析	104

8 结论与建议	107

8.1调查结论	107

8.2建议	107

附件

附件一 地块范围及拐点坐标

附件二 相关岩土工程勘察报告

附件三 土地规划图

附件四 人员访谈记录

附件五 现场快筛及仪器校准记录

附件六 专家意见

- 1 前言

长三角一体化滁州低空经济产业研创基地工程及园区绿化配套工程项目地块位于滁州市南谯区，包含24宗地块，总占地面积147310.78m2（约221亩），地块详细信息见表2.2-1。

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》，用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。安徽省生态环境厅和安徽省自然资源厅于2021年11月12日联合发文《关于强化用途变更的建设用地联动监管的通知》，要求省内用途变更为“两公一住”的地块，在开发前依法落实污染状况调查制度，切实保障人居环境安全。

为完善地块土壤污染状况调查手续，滁州大学科技园有限公司委托安徽世标检测技术有限公司开展本次地块土壤污染状况调查。2023年3月安徽世标检测技术有限公司组织有关技术人员对本地块及周边地块历史发展情况、各个历史时期可能存在的污染物排放及处理等情况进行调查研究，识别、判断地块土壤和地下水污染的可能性，分析各环节上可能存在的排污点、污染因子、污染途径、污染范围及程度，确定污染物种类及污染程度。

在详细了解地块的基础上，按照《建设用地土壤污染状况调查技术导则》、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》及《建设用地土壤环境调查评估技术指南》等国家相关技术导则和标准的要求，公司于2023年4月3日至4日对调查地块土壤实施现场快速检测工作，根据搜集到的相关信息和检测结果，分析判断地块所受到污染的可能性，提出该地块是否为污染地块的初步调查结论。在此调查基础上，公司依据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1-2019）编制了《长三角一体化滁州低空经济产业研创基地工程及园区绿化配套工程项目土壤污染状况调查报告》。

# 2 概述

# 2.1调查目的和原则

### 2.1.1调查目的

本次调查性质为地块土壤污染状况初步调查，目的是通过对地块及其周边区域的用地历史与现状利用、历史生产活动、自然环境情况等资料的收集与分析、现场勘查、人员访谈等方式，识别分析地块是否存在污染可能性。

### 2.1.2调查原则

根据地块调查的内容及管理要求，本次地块调查工作遵循以下原则：

（1）针对性原则

针对地块污染特征和潜在污染物特征，进行污染浓度和空间分布的初步调查，为地块的环境管理以及下一步可能需要的地块环境调查工作提供依据。

（2）规范性原则

严格遵循污染地块环境调查的相关技术规范，采用程序化和系统化的方式规范地块调查过程，保证调查过程的科学性和客观性。

（3）可操作性原则

在地块环境调查及布点采样分析时综合考虑污染特点、环境条件、调查方法、时间和经费等因素，结合当前科技发展和专业技术水平，制定切实可行的调查方案，使调查过程切实可行。

# 2.2调查范围

本次调查地块位置位于滁州市南谯区乌衣镇，包含24宗地块，沿文慧路、文瑞路、永兴路分布，总占地面积147310.78m2（约221亩）。